# В. Богатырев, В. Булыч, А. Иванов

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ

Малогабаритный генератор испытательных сигналов МГИС-1М, внешний вид которого показан на рис. 1, предназначен для проверки и налаживания цветных и черно-белых телевизоров и видеоконтрольных устройств (ВКУ).Он вырабатывает испытательные видеосигналы, которые при подаче на вход видеоусилителя телевизора или ВК.У создают на экране кинескопа сетчатое и «чистое» поля, вертикальные и горизонтальные линии. Структура строчных и кадровых синхроимпульсов обеспечивает получение на экране устойчивого изображения (без излома вертикальных линий, «подергивания» по вертикали) независимо от примененных в телевизоре и ВК.У селекторов. Введение в МГИС-1М регулятора уровня выходного сигнала, а также переключателя полярности («позитив — негатив») позволяет работать с налаживаемым устройством независимо от числа усилительных каскадов в его видеотракте.

Данный прибор по сравнению с аналогичными радиолюбительскими конструкциями обладает следующими достоинствами. Во-первых, он полностью выполнен на интегральных микросхемах, что позволило существенно уменьшить его габариты и массу. Во-вторых, формирование как синхро-, так и видеосигналов испытательных изображений осуществляется от одного задающего опорного кварцевого генератора, что обеспечивает высокую частотную точность и жесткие фазовые соотношения между элементами сигнала и, как следствие, высокую стабильность в работе. В-третьих, схема МГИС-1М построена так, что, при условии исправности всех элементов, прибор после сборки начинает работать сразу, не требуя никакого налаживания и настройки.

Возможности генератора испытательных сигналов довольно широки. Он позволяет контролировать прохождение видеосигнала от входа видеоусилителя до кинескопа, производить статическое и динамическое сведение лучей кинескопа в цветных телевизорах и ВКУ, регулировать чистоту (однородность) цвета первичных цветов масочного кинескопа и линейность изображения по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Внешний вид малогабаритного генератора испытательных сигналов МГИС-1М

Рис. 2. Структурная схема генератора испытательных сигналов

Прибором можно качественно оценить устойчивость работы узлов синхронизации кадровой и строчной разверток, а также величину геометрических искажений растра.

Структурная схема прибора представлена на рис. 2. Он состоит кз задающего опорного кварцевого генератора У1, делителей частоты У2, узлов формирования сигналов «вертикальные линии» УЗ, «горизонтальные линии» У5 и «сетчатое поле» У6. строчных У4 и кадровых У7 синхроимпульсов и узла формирования полного телевизионного сигнала У8.

Работой всех функциональных элементов МГИС-1М управляет задающий опорный кварцевый генератор, вырабатывающий импульсы с частотой следования 1 МГц. Эти импульсы поступают на делители частоты.

Узел У2 имеет один вход и 13 выходов, с которых снимаются высокостабильные импульсные сигналы, обеспечивающие работу практически всех узлов МГИС-1М. С выхода 1 узла У2 прямоугольные импульсы с частотой 500 кГц поступают на вход узла УЗ, где происходит формирование сигнала «вертикальные линии». Через переключатель В1 этот сигнал подается на один из входов формирователя «сетчатое поле».

Для получения на экране кинескопа испытательного изображения в виде 24 горизонтальных линий служит сигнал «горизонтальные линии», формируемый в узле У5.

Сигнал «горизонтальные линии» с выхода узла У5 через переключатель В2 подается на второй вход узла У6. При одновременном поступлении на оба входа У6 полученных ранее сигналов (контакты переключателей В1 и В2 замкнуты) на его выходе образуется испытательный видеосигнал «сетчатое поле».

С делителей частоты У2 импульсы соответствующих частот поступают в формирователи строчных и кадровых синхроимпульсов. Полный телевизионный сигнал формируется в узле У8.

Принципиальная схема прибора приведена на рис. 3

Задающий опорный кварцевый генератор собран на трех элементах «2И-НЕ» (Mela — Mcle). Собственно в генераторе используются два двухвходных элемента «И-НЕ» (Mela, Мс1б). Третий логический элемент «2И-НЕ» выполняет функции буферного каскада и формирователя прямоугольных импульсов с частотой следования 1 МГц (см. на рис. 4 осциллограмму I), которые в дальнейшем поступают на делители частоты.

#### Рис. 3. Принципиальная схема генератора испытательных сигналов

Рис. 4. Эпюры напряжений в различных точках генератора испытательных сигналов

Резистор R1 служит для создания начального смещения и обеспечивает режим «мягкого» самовозбуждения генератора. Кварцевый резонатор Кв1 (f=1МГц) работает на частоте последовательного резонанса.

Узел делителей частоты выполнен на девяти микросхемах Мс2 — Мс10, содержащих по два триггера с комбинированным запуском. Образование импульсных колебаний с требуемыми частотами следования происходит из-за соединения триггеров по счетным и установочным входам, а также охвата их соответствующими связями.

С выхода триггера Мс2а импульсы поступают в Формирователь «вертикальных линий». Он собран на трех двухвходовых элементах «2И-НЕ» (Metla — Mclte). При работе в этом режиме на экране кинескопа воспроизводится около 30 вертикальных линий. Конденсатор С2 определяет длительность импульсов вертикальных линий, окончательное значение емкости определяют практически, по толщине вертикальных линии, изображаемых на экране кинескопа телевизора или ВКУ. Толщину этих линий устанавливают равной толщине горизонтальных линий.

Узел формирования горизонтальных линий собран на элементе «4И-НЕ» {Mel26). На его входы поступают высокостабнльные импульсы с четырех выходов делителя частоты (с выходов элементов Мс5б, Мсба, Мсбб и Мс7б). Осциллограмма сигнала «горизонтальные линии» показана на рис. 4. (осциллограмма VIII).

На элементе МсМг выполнен узел формирования сетчатого поля. Он осуществляет операцию логического сложения в соответствии с выражением

где Fu6 — сигнал на выходе узла У6,

fn.ii, fe.ji — прямые и инверсные сигналы «вертикальных линий»,

fr.n, fr.n — прямые и инверсные сигналы «горизонтальных линий».

Таким образом, на выходе элемента Мс14г появляется сигнал «вертикальные линии», если замкнуты контакты лишь переключателя В1, сигнал «горизонтальные линии» — если замкнуты контакты лишь переключателя В2, и сигнал «сетчатое поле» — при одновременном замыкании контактов В1 и В2.

Строчные синхроимпульсы формируются в узле, который выполнен на элементе «4И-НЕ» {Mel2а). На его входы подаются высокостабильные импульсы с выходов элементов МсЗа, МсЗб, МсЛа, Мс4б. Сформированные строчные синхроимпульсы, структура которых представлена на рис. 4 (осциллограмма VII) поступают также на один из входов узла У8.

Узел формирования кадровых синхроимпульсов собран на элементах Мс13а — Мс13в, МсНа, Мс14б. Осциллограмма получаемых импульсов приведена на рис. 4 (осциллограмма IX).

Для формирования полного телевизионного сигнала на входы узла У8 подаются строчные и кадровые синхроимпульсы и один из испытательных сигналов. Смесь синхроимпульсов образуется в соответствии с логическим выражением

где Fcu — смесь строчных и кадровых синхроимпульсов,

fcси, fкси — соответственно строчные и кадровые синхроимпульсы,

fccn — инвертированные строчные синхроимпульсы.

Синхросмесь формируется пятью элементами «2И-НЕ» (микросхема Мс15 и элемент Мс14в) и одним инвертором (Мс12в). Структура результирующей синхросмеси показана на рис. 4 (осциллограмма А).

Полный телевизионный сигнал образуется на резисторе R3. Резистор R2 ограничивает величину видеосигнала на 25% по сравнению с амплитудой синхросигналов. Структура полного телевизионного сигнала «вертикальные линии» показана на рис. 4 (осциллограмма XI).

Рассмотрим назначение переключателей В1 и В2. Если их контакты замкнуты, то на экране кинескопа будет наблюдаться изображение «сетчатое поле».

Это изображение используется для проверки и регулировки статического и динамического сведения лучей кинескопа, а также линейности вертикальной и горизонтальной разверток.

Если переключатель В1 разомкнут, а В2 замкнут, то на экране кинескопа будет испытательное изображение «горизонтальные линии». Если же В1 замкнут, а В2 разомкнут, то будет изображение «вертикальные линии». Первое из этих изображений позволяет оценить степень искажений типов «подушка», «бочка» и «трапеция» по величине искривлений горизонтальных линий, второе — аналогичные вертикальные искажения, вызывающие искривления вертикальных линий. Следует заметить, что по сигналу «сетчатое поле» такую оценку производить менее удобно, так как в реальных условиях различные типы геометрических искажений, как правило, существуют одновременно.

Если оба переключателя В1 и В2 разомкнуты, то на экране кинескопа будет наблюдаться испытательное изображение вида «чистое поле». По этому можно оценить степень нарушения чистоты цвета первичных цветов, и в случае необходимости произвести ее установку.

С выхода прибора можно снимать сигнал испытательных изображений в положительной и отрицательной полярности. Для этой цели экранированный (корпусной) провод соединительного кабеля коммутируется с помощью малогабаритного переключателя ВЗ к верхнему или нижнему по схеме выводу переменного резистора R3. Если радиолюбитель испытывает затруднения в приобретении подобного переключателя, то в приборе можно предусмотреть два выходных разъема. Следует иметь в виду, что при снятии с выхода сигнала в отрицательной полярности шасси прибора по отношению к шасси телевизора оказывается под напряжением. Вследствие этого при монтаже выходные разъемы необходимо изолировать от корпуса прибора.

Достоинством прибора является то, что при правильно выполненном монтаже и исправности всех элементов он сразу начинает работать.

Для контроля работы всех функциональных узлов прибора на рис. 4 приведены эпюры напряжений в соответствующих точках.

Рис. 5. Схема подключения аккумулятора 7Д-0,1 или элемента «Крона»

МГИС-1М работает от малогабаритного аккумулятора 7Д-0.1 или гальванического элемента «Крона». Для понижения напряжения указанных источников до 5 В необходимо последовательно включить гасящий резистор R4 (рис. 5) сопротивлением 180 Ом. Конденсатор С4 служит для уменьшения внутреннего сопротивления узла питания токам высокой частоты. «Плюс» источника питания подключается к выводам 4, а «минус» — к выводам 11 микросхем.

Рис. 6. Расположение деталей генератора в корпусе

Время непрерывной работы МГИС-1М при питании от аккумулятора 7Д-0.1 не менее 6 ч, от элемента «Крона» не менее 4,5 ч. Прибор сохраняет свою работоспособность при напряжении питания от 3,4 до 5,5 В. При нормальном напряжении (5 В) источника питания потребляемый ток составляет 17 мА.

Рис. 7. Изменение в принципиальной схеме при использовании одного переключателя

Монтажная печатная плата и остальные детали размещены в металлическом (или пластмассовом) корпусе размерами 110X80X30 мм. Расположение деталей в корпусе показано на рис. 6. Для улучшения внешнего вида корпус желательно оклеить текстурной пленкой. Масса прибора с источником питания составляет 200 г.

В качестве переключателей В1 — ВЗ рекомендуется применить переключатель движковый малогабаритный (ПДМ1-1) или любой другой в завимости от конструкции корпуса (П2К или аналогичный). При отсутствии таких переключателей вместо В1 и В2 можно использовать один переключатель. При этом схема формирования испытательных сигналов узла У6 будет изменена (рис. 7), а в качестве В1 можно использовать переключатель МПН-1, ПМ и т. д.

В заключение следует отметить, что прибор МГИС-1М можно повторить на микросхемах и другой серии, например, К155, К217. Из серии К155 необходимо использовать микросхемы К1ТК551, К1ЛБ553, а из серии К217 — К2ТК171 и К1ЛБ173. Однако в этом случае возрастает потребляемая мощность от источника питания.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat