# А. Зайцев, В. Коряжкин, В.Лугин

## ТРИНИСТОРНЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ДУГИ

Для возбуждения сварочной дуги переменного тока широко применяются искровые осцилляторы. Однако они имеют существенный недостаток — высокий уровень радиопомех. Этого недостатка лишены генераторы импульсов, которые для повторных возбуждений дуги подают кратковременный импульс на дуговой промежуток в моменты перехода тока через нуль.

Описываемый ниже возбудитель последовательного включения разработан на основе генератора импульсов. Общий принцип действия подобных устройств заключается в разряде конденсатора на дуговой промежуток непосредственно или через трансформатор.

Основным затруднением при разработке было выполнение трансформатора с достаточной мощностью на выходной обмотке. Эта проблема связана с ограничением напряжения, подаваемого на первичную обмотку, и скорости его нарастания техническими данными трнннстора. Поэтому требуется, чтобы трансформатор имел большой коэффициент трансформации. Однако как повышение коэффициента трансформации, так и увеличение числа витков вторичной обмотки для трансформатора с одним магни-топроводом неизбежно ведет к росту межвитковой емкости, шунтирующей выходной сигнал.

Авторами применен оригинальный трансформатор с расщепленным магнитопроводом, т. е. состоящий из нескольких трансформаторов. Их вторичные обмотки соединены последовательно, первичные — параллельно. Поэтому шунтирование сигнала происходит в пределах обмотки одного трансформатора и не возрастает с увеличением числа трансформаторов.

Принципиальная схема возбудителя приведена на рисунке. В него входят удвоитель напряжения, представляющий собой мост из диодов Д1, Д2, ограничительного резистора R1 и конденсаторов С1 — С4; трансформатор последовательного включения Tpl; тринистор ДЗ; цепь запуска тринистора, состоящая из стабилитронов Д4, Д5, диода Д6, резистора R2 и контактов Р1.1 реле Р1. Реле Р1 через стабилитрон Д12 и выпрямитель на диодах Д8 — Д11 подключено к конденсатору С5, шунтирующему сварочный источник питания. Стабилитрон Д12 подобран таким образом, чтобы реле при холостом ходе включалось, а после зажигания дуги отключалось.

При нажатии кнопки В1 в том случае, если реле Р1 включено (холостой ход сварочного источника), триннстор открывается, и конденсаторы С1 — С4 разряжаются через первичную обмотку трансформатора Tpl. Трансформатор имеет большой коэффициент трансформации (44 для тока 150 А и 22 для 300 А). Поэтому на выходной обмотке создается высоковольтный импульс, достаточный для пробоя дугового промежутка длиной 2,5 — 5 мм в воздухе и более 10 мм в аргоне.

Принципиальная схема возбудителя дуги

Если после первого импульса дуга не возникла, возбудитель будет давать импульсы с частотой повторения 50 Гц до тех пор, пока будет нажата кнопка и пока не возникнет устойчивая дуга.

Диод Д7 предназначен для защиты тринистора от пробоя обратным напряжением и для получения выходных импульсов в виде затухающих гармонических колебаний, улучшающих условия возбуждения дуги [Этот метод защищен авторским свидетельством № 484058.].

Быстронасыщающийся дроссель Др1 предназначен для защиты от перегрузок, возникающих при нарастании напряжения, и снижения коммутационных потерь в тринисторе в моменты включения. Как известно, включение трннистора на очень малое сопротивление быстронасыщающегося дросселя обеспечивает значительное снижение тока в течение начального времени его открывания, что существенно снижает потери и локальный разогрев тринистора.

Детали и конструкция. Дроссель Др1 выполнен на тороидальном магнитопроводе типоразмера К10Х6Х5 из феррита 2000НМ и содержит 3 витка провода МГШВ 0,35. Кнопка В1 — КМ1 — 1. Она находится на рукоятке сварочной горелки.

Резистор R1 — ПЭВ-25, R2 — ОМЛТ-0,5, конденсаторы — МБ ГО, реле Р1 — РСМ-2 (паспорт РФ4. 500. 034).

Трансформатор Tpl состоит из восьми трансформаторов, выполненных на П-образных магнитопро-водах сечением 10Х 10 мм из феррита 2000НМ. Каждый трансформатор имеет первичную обмотку, состоящую из 5 витков провода МГШВ 0,35, продетого в полихлорвиниловую трубку, и вторичную обмотку, состоящую из двух секций по 12 витков в каждой из медной шины сечением 2X7 мм; шаг намотки 1 — 1,5 мм. Вторичные обмотки Tpl на первом диапазоне токов — до 150 А — включаются последовательно, на втором — до 300 А — смешанно (две группы из четырех обмоток, соединенных последовательно, включаются параллельно). На передней панели расположены три силовые клеммы для включения в сварочную цепь и разъем Ш2 для подключения выносной кнопки В1.

На задней стенке возбудителя расположен предохранитель Пр1, выключатель питания В2, разъем Ш1 для подключения к сети.

Возбудитель питается от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, его габариты 340X190X150 мм, масса 5 кг.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat