# В. Быданов

ТЕСТЕР-АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Особенностью данного тестера (конструкцию разработали И. Арон, В. Быданов, В. Гриц, Р. Ильина и Т. Мартышина) является то, что он не только определяет исправность транзисторов, но и сам находит, где у проверяемого транзистора коллектор, база и эмиттер. Кроме того, в нем автоматически учитывается и структура (n-р-n или р-n-р) исследуемого транзистора. Вся указанная информация не только автоматически учитывается тестером при испытании, но также выводится на индикаторное табло. Это позволяет использовать тестер не только для проверки исправности транзисторов, но и в качестве «универсального справочного пособия», причем преимуществом такого «справочника» перед аналогичными печатными изданиями является «неограниченный объем данных», т. е. он способен давать сведения не только по отечественным полупроводниковым приборам, но и по зарубежным.

Рис. 1. Внешний вид прибора

Прибор (рис. 1) имеет небольшие габариты. Питается он от автономного источника (4 элемента 316).

Тестер осуществляет классификацию транзисторов по коэффициенту усиления h21Э по следующим группам: меньше 20, 20...40, 40...80, 80...160, больше 160.

Функциональная схема тестера приведена на рис. 2. Он состоит из генератора импульсов УЗ, электронного ключа В2, коммутатора, триггеров фиксации брака Тг4 и запуска Тг1, формирователей У1 и У4, анализатора структуры транзистора, автоматического переключателя ВЗ поддиапазонов измерения коэффициента усиления Л21э, сенсора В1, элементов автоматической коммутации входных гнезд XI — ХЗ (Э1 — Э9, R1 — R6, Т1 — ТЗ, Д1 — ДЗ), индикаторного табло У5 и блока питания У2.

Коммутатор включает в себя триггеры Тг2, ТгЗ и идентичные счетчики Сч1 — СчЗ.

Анализатор структуры транзистора содержит элемент задержки 316, три D-триггера (Тг5 — Тг7), элементы «2И-НЕ» (311, Э12, 314, 315) и инвертор 313.

При касании сенсора формирователь У1 вырабатывает импульс, фронт которого устанавливает коммутатор и триггер фиксации брака Тг4 в нулевое, исходное, состояние, а спад — триггер запуска Тг1 в состояние, при котором открывается ключ В2. Импульсы с генератора УЗ через открытый ключ поступают на входы коммутатора и элемента задержки 316 анализатора структуры транзисторов.

Каждый из счетчиков коммутатора может находиться в трех состояниях, каждое из которых соответствует одному из трех возможных типов электрода транзистора, подключенного к данному входному гнезду. В зависимости от состояния счетчиков на гнезде через инверторы Э2, 35, 38 и диоды Д1, Д2, ДЗ может поступать нулевой потенциал, через элементы ЭЗ, 36, 39, ключи на транзисторах Т1 — ТЗ и нагрузочным резистор R7 — потенциал « + », через элементы 31, 34 36 и резисторы Rl, R3, R5 — переменный потенциал для управления базовым электродом испытываемого транзистора. С помощью резисторов Rl, R3, R5 задается минимальная величина коэффициента усиления испытываемого транзистора, которая обнаруживается тестером. Сигнал с инверторов 31, 34, 36 через резисторы Rl, R3, R5 оказывает влияние на потенциал на входном гнезде только в том случае, если соответствующий диод и транзисторный ключ закрыты; в противном случае потенциал на гнезде определяется состоянием элементов 32, 33, 35, 36, 38, 39.

Исходное состояние счетчиков Сч1 — СчЗ — различное. Счетчик СчЗ сигналом с формирователя У1 устанавливается в состояние «нуль», Сч2 — в «единицу», а Сч1 — в состояние «два». В результате, в процессе поступления импульсов с генератора УЗ, на выходе коммутатора будет формироваться следующая последовательность состояний: 210, 021, 102, 120, 201, 012, т. е. состояния коммутатора будут соответствовать всем возможным вариантам подключения электродов транзистора к испытательным зажимам. Переход коммутатора из состояния 102 в состояние 120 осуществляется с помощью триггера ТгЗ и формирователя.

#### Рис. 2. Функциональная схема тестера

При каждой комбинации на предполагаемом базовом электроде испытываемого транзистора производится изменение потенциала с помощью триггера Тг2 через вентили 31, 34, 37. Результат этого изменения определяется анализатором структуры транзистора. Происходит это так. Если состояние коммутатора не соответствует подключенным электродам испытываемого транзистора, то изменение состояния триггера Тг2 не приводит к изменению сигнала на нагрузочном резисторе 7?7, который через эмиттерный повторитель (транзистор Т4) поступает на вход анализатора структуры. Анализатор сравнивает предыдущий сигнал с вновь поступившим. Если они одинаковы, то на выходе анализатора структуры логический «0» и коммутатор переключается в следующее состояние. Если же состояние коммутатора соответствует подключенным электродам и испытываемый транзистор исправлен, то изменение состояния триггера Тг2 вызовет изменение сигнала на входе анализатора и появление на его выходе логической «1». Она через элемент «ИЛИ» 310 поступает на триггер Тг1 и, следовательно, переключает его, что приводит к закрыванию электронного ключа В2, а, следовательно, импульсы на вход коммутатора не поступают.

Определение структуры испытываемого транзистора осуществляется на основе того, что n-р-n транзистор в процессе проверки оказывается включенным по схеме с общим эмиттером, а р-n-р транзистор — по схеме с общим коллектором. Транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером, переворачивает фазу входного сигнала на противоположную, а транзистор, включенный по схеме с общим коллектором, оставляет фазу входного сигнала без изменения. Это-то и учитывается анализатором, на выходе которого формируются два различных сигнала. Последние поступают на индикаторное табло, на котором высвечиваются тип структуры проверяемого транзистора и название электрода, подключенного к каждому из входных гнезд.

Анализатор структуры работает следующим образом. Каждый из импульсов с генератора УЗ через электронный ключ В2 поступает на вход элемента задержки 316. Последний предназначен для устранения сбоев устройства в момент переходных процессов. Импульс с выхода элемента задержки через один из элементов «2И-НЕ» 311 или 312 поступает на тактовые входы триггеров Тг5, Тгб, Тг7 в зависимости от того, в каком из двух состояний находится триггер Тг2. Сигнал с испытываемого транзистора через инвертор 313 поступает на вход R триггера Тг7, а также через элементы 314, 315, вторые входы которых подключены к выходам триггера Тг7, на D- входы триггеров Тг5 и Тгб. Когда триггер Тг2 находится в нулевом состоянии, импульс с выхода элемента задержки проходит на тактовый вход триггера Тг7 и тем самым осуществляет кратковременное запоминание входного сигнала. При появлении тактового импульса в момент, когда триггер Тг2 находится в единичном состоянии, этот импульс поступает на тактовые входы триггеров Тг5, Тг6 и тем самым устанавливает последние в определенное состояние в зависимости от текущего и предыдущего (зафиксированного с помощью триггера Тг7) сигналов на входе анализатора.

#### Рис. 3. Принципиальная схема тестера-анализатора

Процесс определения электродов и измерения коэффициента осущестляется за несколько циклов, начиная с предполагаемого максимального значения h21Э проверяемого транзистора до его допустимого минимального значения, ниже которого фиксируется брак. При этом в начале каждого цикла с помощью автоматического переключателя измерения коэффициента усиления по току устанавливаются различные номиналы резисторов Rl, R3, R5. Одновременно на индикаторное табло с автоматического переключателя ВЗ поступает сигнал, разрешающий индикацию соответствующего предела измерения.

В случае если испытываемый транзистор является неисправным, коммутатор, пройдя все шесть состояний по каждой из градаций h21Э, выдает сигнал на вход триггера фиксации брака. Последний срабатывает и прекращает поступление импульсов на вход коммутатора, переключив триггер запуска Тг1 в исходное состояние (через элемент 310). Кроме того, сигнал с триггера Тг4 фиксации брака поступает на индикаторное табло и на нем высвечивается надпись «Брак».

Рис. 4. Принципиальная схема сенсорного устройства

На рис. 3 приведена принципиальная схема тестера-анализатора (без блока определения коэффициента усиления).

Генератор импульсов выполнен на микросхеме МсЗ. Он представляет собой два последовательно включенных инвертора, соединенных в кольцо через дифференцирующую цепочку C3R4. Частота генератора определяется в основном конденсатором СЗ. В данном приборе частота генератора может быть от 20 до 200 кГц.

Счетчики коммутатора собраны на элементах: Мс9б, Мс10в, Мс12а — (Сч1), Мс12б, Мс13а — Сч2 и Мс13б, МсИа — СчЗ. Формирователь и триггер обратной связи выполнен соответственно на микросхемах Мс26 и Мс146. На микросхеме Мс15 собран триггер фиксации брака.

Анализатор структуры транзисторов выполнен на микросхемах Мс8, Мс9а, Мсб, Мс7, Мс1б и Мс4. Триггеры Мс5а и Мс5б формируют управляющие сигналы для работы анализатора.

Периодический перевод прибора в режим проверки осуществляется генератором на элементах Mela, Мс2а, выполненным аналогично генератору импульсов (УЗ).

Индикаторная часть прибора собрана на микросхемах Мс16 — Мс25 и светодиодных семисегмент-ных матрицах АЛ304Г, на которых в зависимости от результатов проверки высвечиваются все необходимые символы. Легко видеть, что если индикаторную часть тестера выполнить на обычных лампах (или светодиодах), то общая схема прибора значительно упрощается.

Принципиальная схема сенсорного устройства приведена на рис. 4. Оно выполнено на К.МОС микросхемах. Диоды Д1, Д2 служат для защиты устройства от статического электричества. Элементы R3, С1 и ДЗ введены для сохранения работоспособности сенсорного устройства, в случае, если оператор находится вблизи сильного источника переменного тока. На транзисторах 77, Т2 выполнен электронный коммутатор питающего напряжения.

Рис. 5. Конструктивное выполнение прибора

Конструктивно элементы индикации и пояснительные символы объединены в функциональные группы (см. рис. 1). В нижнем левом углу находится сенсор. Для исключения случайного замыкания его контакты утоплены. Включение тестера осуществляется замыканием контактов через проводимость кожи пальца.

Конструктивно тестер-анализатор состоит из двух печатных плат, на которых установлены все элементы схемы (рис. 5). Платы скреплены между собой с помощью колонок и соединены объемным монтажом. Платы заключены в корытообразный корпус со сквозными окнами под сенсорный включатель и разъем для закрепления выводов проверяемого транзистора и полупрозрачными окнами под элементы индикации.

В приборе размещен автономный источник питания, состоящий из четырех элементов «316», установленных в пружинных скобах. Замена элементов производится без вскрытия корпуса.

Тестер прост в обращении. Исследуемый транзистор подключают к колодке и включают питание. Если транзистор имеет структуру р-n-р, на самой левой светодиодной матрице высвечивается символ «П», транзистору структуры n-р-n соответствует символ «О». Три светодиодные матрицы (соответственно против каждого электрода транзистора) высвечивают тип электрода «K», «3», «Б». Если же транзистор пробит, имеет ток утечки или обрыв в одном из электродов, а также если обладает низким коэффициентом усиления (h21Э<10), то на светодиодных матрицах высвечивается слово «Брак».

В заключение можно заметить, что данный прибор позволяет осуществлять проверку транзисторов (с неизвестным расположением электродов) не только как отдельных элементов, но также и включенных в какое-либо устройство (без выпайки из него) что особенно полезно при ремонте импортного оборудования. Как показали предварительные эксперименты, такую проверку удается осуществлять для значительного числа узлов.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat