# А.Шеменев

## ПЕРЕНОСНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «РИГА»

Основной задачей при разработке данной конструкции было создание переносного транзисторного радиоприемника с хорошими электроакустическими характеристиками. Особое внимание уделялось также тому, чтобы конструкция была легка в повторении.

За основу конструкции взят стационарный транзисторный радиоприемник «Мезон-201» (можно «Мезон-202»), в который введен стрелочный индикатор настройки, телескопическая антенна, элементы подсветки шкалы и индикатора. Для повышения чувствительности приемника применен антенный апериодический усилитель.

Другими особенностями радиоприемника являются наличие встроенного громкоговорителя с пассивной акустической решеткой, таймера (для автоматического включения приемника) и убирающегося сетевого шнура.

Приемник работает в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Полоса воспроизводимых частот во всех диапазонах, кроме УКВ, составляет 80 ... 8000 Гц. На УКВ и при воспроизведении магнитофильмов и грамзаписей — от 80 до 12 500 Гц. Выходная мощность усилителя НЧ зависит от напряжения источника питания. Если оно равно 9 В, то выходная мощность 0,6 Вт, если 12 В, то 1,2 Вт. При питании от сети выходная мощность достигает 2 Вт,

Габариты радиоприемника 360X340X110 мм.

Структурная схема приемника изображена на рис. 1. Основными его узлами являются высокочастотный усилитель У1, блок КСДВ-ПЧ У2, блок УКВ УЗ, усилитель низкой частоты У4, таймер У6 и блок питания У5.

Сигнал с антенны (наружной или телескопической) поступает на усилитель ВЧ. Усиленный сигнал в зависимости от положения кнопочного переключателя В1 (в режиме УКВ он нажат) поступает либо в блок У2, либо в УЗ. С выхода блока УКВ сигнал подается в узел У2. С выхода усилителя У4 сигнал поступает на динамическую головку Гр1.

Таймер У6 работает только при питании приемника от сети. Он автоматически подключает напряжение питания к узлам приемника.

Входные каскады радиоприемника «Мезон-201» рассчитаны на подключение наружной антенны. При подключении телескопической антенны чувствительность приемника заметно уменьшилась. Повысить ее удалось, применив апериодический усилитель высокой частоты (рис. 2). Он собран на двух транзисторах Tl, T2. Первый из них включен по схеме с общим эмиттером; второй — с общим коллектором. Сигнал с телескопической антенны подается на усилитель через конденсатор С1.

На рис. 3 приведена принципиальная схема блока КСДВ-ПЧ. Она ничем не отличается от соответствующего блока радиоприемника «Мезон-201».

Принципиальная схема блока УКВ изображена на рис. 4. Он собран на двух транзисторах T1, Т2, включенных по схеме с общей базой. Сигнал с выхода блока поступает в узел КСДВ-ПЧ.

Рис. 1. Структурная схема приемника:

У1 — высокочастотный усилитель У2 — блок КСДВ-ПЧ; УЗ - блок УКВ: У4 — усилитель низкой частоты: У5 — блок питания. У6 — таймер

Рис. 2. Принципиальная схема апериодического усилителя высокой частоты

На рис. 5 приведена принципиальная схема усилителя НЧ. Он почти ничем не отличается отсоот ветствующего усилителя радиоприемника «Ме-зон-201». Для расширения диапазона воспроизводимых частот в сторону низких емкость конденсатора С19 увеличена в два раза.

Для снижения интермодуляцнонных искажений динамические головки подключены через LC фильтры, разделяющие сигналы по низшим и высшим частотам. В качестве низкочастотной использована головка 1ГД-40, у которой для снижения частоты основного резонанса увеличена гибкость подвеса центрирующей шайбы и гофра. В высокочастотной головке 1ГД-36 центрирующая шайба смазана цапон-лаком, что позволило повысить частоту основного резонанса. Неплохими были результаты при параллельном включении головок 1ГД-40 без LC фильтров. Головки располагались вблизи друг друга.

### Рис. 3. Принципиальная схема блока КСДВ-ПЧ

На рис. б приведена принципиальная схема таймера. Он собран на трех транзисторах T1 — ТЗ. В исходном состоянии (при включенном питании) конденсатор С1 заряжен. После включения таймера (нажимают соответствующую кнопку) этот конденсатор начинает разряжаться через резисторы Rl — R3 и эмпттерный переход транзистора T1, что приводит к открыванию транзисторов T1 — ТЗ и срабатыванию реле Р1. Контакты реле блокируют выключатель питания, который можно выключить.

Рис 4 Принципиальная схема блока УКВ

После разряда конденсатора С1 транзисторы T1 — T3 закрываются. Реле Р1 возвращается в исходное состояние и своими контактами размыкает цепь питания трансформатора Tpl в блоке питания (рис. 7). Время разряда конденсатора С1 можно регулировать в интервале от 5 до 60 мин переменным резистором R2.

### Рис. 5. Принципиальная схема усилителя НЧ

Рис. 6. Принципиальная схема таймера

### Рис. 7. Принципиальная схема блока питания

Таймер в нерабочем состоянии потребляет ток 0,5 — 0,7 мА. Поэтому устанавливать отдельный выключатель питания таймера не требуется.

На рис. 8 приведена схема соединения узлов радиоприемника Переключатель В9 механически связан с переключателем диапазона УКВ. Поэтому при нажатии на кнопку «УКВ» переключатель В9 соединяет выход высокочастотного усилителя со входом блока УКВ.

Внешний вид радиоприемника показан па рис. 9, внутренний — на рис. 10.

Акустическая система, блок питания, батареи и индикатор настройки ИП1 соединены с основным блоком через семиштырьковый разъем (используется панель и цоколь пальчиковой лампы). Шнур питания соединяют с этим блоком разъемом Ш6.

Конструктивной базой шасси является каркас, на котором размещены блоки.

Корпус приемника (рис. 11) изготовлен из 8-миллиметровой фанеры, оклеен пленкой с фактурой красного дерева и покрыт мебельным нитролаком. Корпус разделен перегородкой 2 на два отсека. В нижнем находится акустическая система, в верхнем — шасси приемника, которое крепится винтами 1.

Кнопки (рис. 12) для переключателя диапазонов изготовлены из сплава Д16-Т; отполированы и вставлены в направляющие (рис. 13), изготовленные из того же сплава. Направляющие вставлены в отверстия в корпусе и приклеены клеем «Суперцемент».

Надписи на корпусе сделаны белой гуашью и покрыты мебельным лаком.

В качестве телескопической антенны использован один из вибраторов комнатной телевизионной антенны «Дон». Гнездо 1 (рис. 14) под антенну (также от антенны «Дон») прикреплено к боковой планке корпуса шасси через отверстия диаметром 3,2 мм.

В пластмассовом корпусе 1 гнезда нарезана резьба М4 под винт крепления 3 антенны. Экранированный провод от высокочастотного усилителя припаян к контактному лепестку 2. После установки шасси в корпус приемника антенна вставляется в гнездо 1 через отверстие в корпусе приемника и фиксируется винтом 3.

### Рис. 8. Схема соединения узлов радиоприемника

Рис. 9. Внешним иид радиоприемника 	Рис. 10. Внутренний вид радиоприемника

Рис. 11. Чертеж корпуса радиоприемника: 1 — винты; 2 — перегородка

Рис. 12. Чертеж кнопки переключателя диапазонов Рис. 13. Чертеж направляющих

Верньерное устройство переделано для работы с вертикальным перемещением стрелки указателя настройки. Схема верньерного устройства показана на рис. 15. Шкивы 5 — прежние. Детали 1, 2 и 4 изготовлены из сплава Д16-Т. Шестерня 3 отрезана от старого шкива и приклеена клеем «Суперцемент» к шкиву 2.

Переключатели ВЗ «Сеть», В2 «Автостоп», лампа накаливания ЛЗ и переменный резистор Я2(У6) объединены в единый блок (рис. 16). К кронштейну 1 прикреплен резистор установки времени выдержки 2 и планка 3 с двумя переключателями 4. На месте третьего переключателя установлена лампа 5 (предварительно отверстие растачивают под диаметр лампы).

Рис. 14. Чертеж размещения антенного гнезда:

1 — антенное гнездо; 2 — контактный лепесток; 3 — винт крепления

К клавише переключателя В2 «Автостоп» приклеена красная клавиша, при нажатии на которую загорается лампа 5, и приклеенная клавиша светится красным светом. Надписи на клавишах выполнены черной тушью и залиты лаком.

Шнур сетевого питания 4 (рис. 17) — экранированный соединительный шнур 4 от магнитофона, который проходит в отверстие гнезда 2 и благодаря круглому сечению и наличию металлической оплетки легко вталкивается внутрь корпуса. Вилка шнура состоит из пластмассовой пластины 5, в резьбовые отверстия которой вставлены наконечники 6. Пластмассовая крышка 7 приклеивается к пластине 5 и закрывает весь монтаж.

Вилка вставляется в отверстия диаметром 4,2 мм в корпусе 1 и замыкает одним из наконечников блокирующие контакты 3 (В15), которые подключают батареи к приемнику.

Шкала, задняя верхняя крышка и ручка для переноски использованы от радиоприемника «Ри-га-104». Акустическая решетка — от «Риги-103». Задняя нижняя крышка с отсеком для батарей от «Мезона-201» с некоторой доработкой, в крышке сверлят 28 отверстий диаметром 18 мм. С внутренней стороны приклеивают плотно натянутое льняное полотно, играющее роль панели акустического сопротивления. На задней верхней крышке имеются два специальных отверстия, с помощью которых радиоприемник можно подвешивать на стену.

Рис. 15. Схема верньерного устройства:

1 — ось ручки настройки; 2 — втулка блока КПЕ; 3 — шестерня; 4 — втулка блока УКВ; .5 — шкив; 6 — стрелка

Ручки управления от «ВЭФ-201». Корпус с лицевой стороны обрамлен полосками из нержавеющей стали.

Катушка фильтра акустической системы намотана на каркасе диаметром 10 и длиной 50 мм проводом ПЭВ-1, число витков 150.

Индикатор настройки М476 подключают параллельно диоду ДЗ блока У2 через подстроечный резистор сопротивлением 47 кОм.

Рис. 16. Узел крепления переключателей и индикаторной лампы:

1 — кронштейн; 2 — резистор установки времени выдержки таймера; 3 — планка; 4 — переключатели; 5 — индикаторная лампа; 6 — винт

Лампа накаливания ЛЗ — авиационная малогабаритная на 24 В. Можно использовать коммутаторную, предварительно удалив у нее контактные лепестки для уменьшения высоты.

Рис. 17. Чертеж отсека питания:

1 — корпус; 2 — отверстие гнезда; 3 — блокирующие контакты; 4 — соединительный шнур; 5 — пластинка; 6 — наконечник; 7 — крышка

### Таблица 1

| #### Блок | Катушка | Число внтков | Провод | Катушка | Число витков | Провод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | L1 | 4,25 | ПЭВ-1 0,31 | L5 | 27 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L2 | 3,75 | Медн. луж. 0,8 | L6 | 30 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L3 | 2,75+ 1,5-1-2,75 | — » — | L7 | 5,25 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L4 | 7 | -»- | L8 | 50 | ПЭЛ 0,1 |
| УЗ | L1 | 220 + 220 | ПЭВ-1 0,09 | L24 | 46 х 3 | ЛЭ 5 х 0,06 |
|  | L2 | 10 | ГОЛО 0,12 | L25 | 2 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L3 | 62 х 3 | ЛЭ 5 х 0,06 | L26 | 25 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L4 | 75+ 16 4 13 | ЛЭ 5Х 0,06 | L27 | 13+12 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L5 | 1 + 1 | ПЭЛО 0,12 | L28 | 13+ 12 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L6 | 450x3 | ПЭВ-1 0,09 | L29 | 2 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L7 | 5 + 10 | ПЭЛО 0,12 | L30 | 25 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L8 | 270x2 | ПЭВ-1 0,09 | L31 | 72 + 72 | ЛЭ 5 х 0,06 |
|  | L9 | 135 + 35+ 10 | ЛЭ 5 х 0,06 | L32 | 2,5 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L10 | 1 + 1 | ПЭЛО 0,12 | L33 | 53 х 3 | ЛЭ 5 х 0,06 |
|  | L11 | 40 | ПЭВ-1 0,12 | L34 | 4 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L12 | 13.5+ 1,5 | ПЭЛО 0,38 | L35 | 13+ 12 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L13 | 12 + 3 | ПЭЛО 0,38 | L36 | 2 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L14 | 1 | ПЭЛО 0,12 | L37 | 25 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L15 | 40 | ПЭВ-1 0,12 | L38 | 72 + 72 | ЛЭ 5 х 0,06 |
|  | L16 | 17 + 5 | ПЭЛО 0,18 | L39 | 53 х 3 | ЛЭ 5 X 0.06 |
|  | L17 | 15 + 5 | ПЭЛО 0,18 | L40 | 4 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L18 | 1 | ПЭЛО 0,12 | L41 | 2.5 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L19 | 40 | ПЭВ-1 0,12 | L42 | 17 х 17 | ПЭЛШО 0,15 |
|  | L20 | 19-t-7 | ПЭЛО 0,18 | L43 | 6 + 6 + 7 | ПЭЛШО 0,15 |
|  | L21 | 18 + 6 | ПЭЛО 0,18 | L44 | 18 | ПЭВ-1 0,12 |
|  | L22 | 1 | ПЭЛО 0,12 | L45 | 60 + 60 | ЛЭ 5 х 0,06 |
|  | L23 | 138+12 | ЛЭ 5 х 0,06 | L46 | 20 + 20 | ПЭВ-1 0,12 |

Намоточные данные катушек приведены в табл. 1.

Режимы работы транзисторов приведены в табл. 2. Измерения производились при отсутствии входного сигнала и неработающем гетеродине.

### Таблица 2

| #### Блок | Транзистор | База | Эмиттер | Коллектор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | Т1 | 0,6 | 0,32 | 5,2 |
|  | Т2 | 2,9 | 2,6 | 4,9 |
| УЗ | Т1 | 0,5 | 0,34 | 5,0 |
|  | Т2 | 0,84 | 0,77 | 4,8 |
|  | ТЗ | 1,05 | 0,85 | 8,2 |
|  | Т4 | 0,3 | 0,15 | 5,0 |
|  | Т5 | 4,5 | 4,4 | 8,9 |
|  | Т6 | 8,9 | 9,0 | — |
| У4 | Т1 | 0,16 | 0,05 | 0,9 |
|  | Т2 | 0,9 | 0,76 | 2,1 |
|  | ТЗ | 0,2 | 0,1 | 2,0 |
|  | Т4 | 3,2 | 3,1 | 5,6 |
|  | Т5 | 0,6 | 0,45 | 4,7 |
|  | Т6 | 5,0 | 4,9 | 9,0 |
|  | Т7 | 4,7 | 4,8 | 0,07 |
|  | Т8 | 4,9 | 4,8 | 9,0 |
|  | Т9 | 4,8 | 0,07 | 0 |

Налаживание приемника особенностей не имеет.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей - участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л-----------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat