# А. Карась, А. Илюшик, В. Турий

## МАЛОГАБАРИТНЫЙ

ТЕЛЕРАДИОПРИЕМНИК «КИТ»

Малогабаритный переносной телерадноприемник содержит 12-канальный черно-белый телевизор с размером экрана по диагонали 16 см и 5-диапазонный супергетеродинный приемник.

Чувствительность телевизора — не менее 50 мкВ. Разрешающая способность в центре экрана — не менее 400, по краям — не менее 350 линий. Избирательность по соседнему каналу — не менее 26 дБ. Полоса пропускания — не менее 45 МГц. Промежуточная частота канала изображения равна 38, а канала звука — 31,5 МГц. Глубина регулировки системы АРУ — не менее 30 дБ.

Радиоприемник работает в диапазонах длинных, средних и коротких (41, 31, 25 м) волн. Чувствительность в диапазоне ДВ не хуже 1,5 мВ/м. СВ — не хуже 1 мВ/м, KB — не хуже 100 мкВ. Избирательность при расстройке на ± 10 кГц не менее — 34 дБ. Сигнал зеркального канала ослабляется не менее чем на 40 дБ в диапазоне ДВ, 30 дБ — в диапазоне СВ и 12 дБ — в диапазонах КВ. Промежуточная частота 465±2 кГц.

При изменении входного сигнала на 26 дБ система АРУ обеспечивает изменение выходного сигнала не более чем на 6 дБ.

Номинальная выходная мощность УНЧ составляет 1 Вт. Рабочий диапазон воспроизводимых частот в режиме «телевизор» — 315...7100 Гц, в режиме «радиоприемник» — 315...4000 Гц.

Телерадиоприемник может питаться как от сети

(через блок сетевого выпрямителя), так и от встроенной аккумуляторной батареи 10КНГ-1,5. Мощность, потребляемая от сети, не превышает 14 Вт, при питании от источника постоянного тока напряжением 12 В — не более 5,5 Вт. Приемник потребляет от внешнего источника питания мощность не более 2,3, от аккумулятора — не более 1,1 Вт. Телерадиоприемник сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 10,5 В.

Габариты телерадиоприемннка 320x250 X 125 мм. Масса (с аккумуляторной батареей) — 6,3 кг.

Принципиальная схема телерадиоприемннка приведена на рисунке.

Телевизионная часть установки выполнена целиком на базе телевизора «Электроника ВЛ-100». Исключение составляют некоторые доработки, улучшающие качество изображения и звука. В частности, введена схема гашения обратного хода луча по кадру на транзисторах Т11 и Т12.

Высоковольтный умножитель выполнен на кремниевых диодах КЦ106В, что позволило повысить напряжение на втором аноде кинескопа до 9 кВ и благодаря уменьшению выходного сопротивления высоковольтного умножителя удалось уменьшить зависимость размера изображения от яркости свечения экрана.

Усилитель низкой частоты, являющийся общим для телевизора и радиоприемника, изготовлен с использованием микросхемы К2УС245. Выходной каскад собран на транзисторах ГТ402Б (Т37, Т38).

Подробное описание схемы и принципа работы телевизора помещено в брошюре «Переносной транзисторный телевизор «Электроника ВЛ-100». (М., «Связь», 1973.)

Радиоприемник. Входные цепи всех диапазонов одноконтурные. Катушки диапазонов ДВ (L51) и СВ (L26) размещены на ферритовом стержне внутренней магнитной антенны. Штыревая телескопическая антенна Ан с входными контурами диапазонов KB имеет автотрансформаторную связь.

При работе в диапазоне ДВ катушки L51 и L26 включаются последовательно, а в диапазоне СВ катушка L51 замыкается накоротко.

Последовательный резонансный контур L28C143, настроенный на 465 кГц, подавляет сигналы частотой, равной промежуточной.

Преобразователь частоты выполнен на двух транзисторах Т31 и Т32 по схеме с отдельным гетеродином. Гетеродин собран по схеме индуктивной «трехточки». Транзистор Т32 в гетеродине включен по схеме с общей базой, а транзистор Т31 в смесителе — по схеме с общим стоком. Применение полевого транзистора в смесителе позволило резко уменьшить перекрестные искажения, а непосредственное включение входных контуров (без катушек связи) в его затвор уменьшило потери сигнала на входе, что дало возможность исключить высокочастотный усилитель.

Усилитель промежуточной частоты — трехкас-кадный, собран на транзисторной сборке Mel. Все каскады — резонансные, с одноконтурными полосовыми фильтрами Ф2 — Ф4. Нагрузкой фильтра Ф4 является диодный детектор Д23. После детектирования сигнал поступает в цепь АРУ, а также через фильтр C178R195C176 — на базу эмиттерного повторителя Т34, согласующего выходное сопротивление детектора со входом УНЧ.

Пьезокерамический фильтр Ф5 сосредоточенной селекции практически обеспечивает всю избирательность приемника по соседнему каналу.

### Принципиальная схема телерадиопрнемника

### Таблиии 1

| #### Наименование катушки | Обозначение по схеме | Провод | Число витков | Индуктивность, мкГ, ±10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входная KB 25 м | L37 | ПЭЛШО 0,2 | 14 (отвод от 10) | 2,4 |
| Входная KB 31 м | L40 | ПЭЛШО 0,2 | 19 (отвод от 13) | 2,8 |
| Входная KB 41 — 49 м | L43 | ПЭЛШО 0,2 | 20 (отвод от 14) | 2,9 |
| Входная СВ | L26 | ЛЭШО 10 х 0,37 | 53 | 250 |
| Входная ДВ | L51 | ПЭВ-1 0,1 | 186 | 3000 |
| Гетеродинная KB 25 м | L39 | ПЭЛШО 0,2 | 11,75 (отвод от 4) | 1,7 |
| Катушка связи | L38 | ПЭЛШО 0,2 | 3 | — |
| Гетеродинная KB 31 м | L42 | ПЭЛШО 0,2 | 11,75 (отвод от 5) | 2,4 |
| Катушка связи | L41 | ПЭЛШО 0,2 | 5 | — |
| Гетеродинная KB 41 — 49 м | L45 | ПЭЛШО 0,2 | 17 (отвод от 3) | 2,5 |
| Катушка связи | L44 | ПЭЛШО 0,2 | 5 | — |
| Гетеродинная СВ | L47 | ЛЭ 4 х 0,04 | 100 (отвод от 15) | 120 |
| Катушка связи | L46 | ПЭЛШО 0,17 | 23 | — |
| Гетеродинная ДВ | L49 | ЛЭ 4 х 0,04 | 200 (отвод от 30) | 450 |
| Катушка связи | L48 | ПЭЛШО 0,18 | 15 | — |
| ФПЧ-1 | L29 | ЛЭ 5 х 0,06 | 100 | 240 |
| Катушка связи | L30 | ПЭВ-2 0,1 | 10 | -- |
| ФПЧ-2 | L31 | ЛЭ 5 х 0,06 | 100 | 240 |
| Катушка связи | L32 | ПЭВ-2 0,1 | 10 | — |
| ФПЧ-3 | L33 | ЛЭ5 x 0,06 | 100 | 240 |
| Катушка связи | L34 | ПЭВ-2 0,1 | 10 | — |
| ФПЧ-4 | L35 | ЛЭ 5 х 0.06 | 100 | 240 |
| Катушка связи | L36 | ПЭВ-2 0,1 | 10 | — |
| Катушка фильтра ПЧ | L28 | ЛЭ 5 х 0,06 | 99 | 240 |

Преобразователь и усилитель ПЧ питаются от стабилизатора, выполненного на транзисторе ТЗЗ.

Телерадиоприемник имеет устройство точной настройки на принимаемую станцию. В качестве индикатора точной настройки использован малогабаритный микроамперметр М4283 с током полного отклонения 200 мкА. Кроме того, применена и световая индикация точной настройки на транзисторах Т41, Т43, Т43, включение которой производится кнопкой В6. Стрелочный индикатор в этот момент переключается в режим контроля напряжения питания телерадиоприемннка.

Узел защиты от глубокого разряда аккумуляторной батареи собран на транзисторах Т39, Т40 и реле Р1 (РЭС-10, паспорт РС4.524.302).

Переключение питания, штыревой антенны, входа УНЧ при переходе из режима радиоприемника в режим телевизора происходит автоматически (в момент выхода лифта с кинескопом) посредством микропереключателей ВЗ — В5,

Конструкция. Корпус телерадноприемника изготовлен из дюралюминия и пластмасс, отделан под ценные породы дерева пластиком и декоративной пленкой.

На верхней лицевой панели расположена шкала радиоприемника, ручки управления («Вкл». «Громкость», «Настройка», «Тембр ВЧ»), стрелочный индикатор настройки, указатель диапазонов, а также кнопка подсветки шкалы и кнопка выброса лифта с кинескопом. В нишах лифта расположены ручки управления телевизором (контрастность, яркость, частота кадров, частота строк). На правой боковой стенке находятся ручка переключателя диапазонов радиоприемника и телескопическая антенна, которая убирается вовнутрь корпуса и используется как для телевизора, так и для радиоприемника.

Ручка селектора каналов телевизора расположена на левой боковой стенке. Панель для подключения внешнего источника питания, антенны, телефона, магнитофона расположена на задней стенке корпуса.

Конструктивной базой является металлическое шасси из уголковой стали, на котором укреплены все узлы телерадиоприемника. При извлечении шасси из корпуса открывается доступ к ним при регулировке и ремонте.

В табл. 1 приведены намоточные данные катушек радиоприемника.

В телерадиоприемнике использованы постоянные резисторы МЛТ, переменные СПЗ-16, СПО-46, терморезисторы СТ1-17, конденсаторы К10-7В, КТ-1, электролитические — К50-6.

От телевизора «Электроника ВЛ-100» использованы: селектор каналов ПТК-П-ВЛ, платы «А» — «Г», кинескоп 16ЛК1Б, трансформатор ТВС-70-Ш, отклоняющая система ОС-70-П4. Все намоточные данные узлов телевизора приведены в брошюре, указанной выше.

### Таблица 2

| Наименование блока | Обозначение на схеме | Напряжение на электродах, В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эмиттер |  | база | коллектор |
| УПЧИ | Т1 | 0,75 |  | 0,5 | 0 |
|  | Т2 | 1,2 |  | 0,8 | 0 |
|  | Т3 | 7,0 |  | 6,6 | 0 |
| УСВ | Т4 | 2,6 |  | 3,2 | 7,8 |
|  | Т5 | 1,9 |  | 2,6 | 41,0 |
| АРУ | Т6 | 1,3 |  | 0,8 | 10,2 |
|  | Т7 | 0 |  | 0,7 | 0,5 |
| УПЧЗ | T8 | 5,6 |  | 5,2 | 1,2 |
|  | Т9 | 5,0 |  | 4,6 | 0,4 |
| Предварительный УНЧ | Т10 | 7,0 |  | 6,7 | 0 |
| Узел гашения обрат- ного хода луча | T11 | 0 |  | 0,7 | 8,9 |
|  | TI2 | 0 |  | 8,9 | 50,0 |
| Кадровая развертка | Т13 | 4,4 |  | 4,2 | 0 |
|  | Т14 | 9,8 |  | 9,6 | 9,2 |
|  | T15 | 4,6 |  | 9,2 | 0 |
|  | Т16 | 9,8 |  | 9,6 | 4,6 |
|  | Т17 | 5,3 |  | 5,1 | 0 |
|  | Т18 | 10,2 |  | 5,1 | 5,3 |
|  | Т19 | 5,4 |  | 5,3 | 0 |
|  | Т20 | 10,3 |  | 10,2 | 5,6 |
| Амплитудный селектор | Т21 | 10,0 |  | 10,2 | 0,4 |
|  | Т22 | 10,0 |  | 10,2 | 0,4 |
| Строчная развертка | Т23 |  | 7,4 | 7,2 | 2,2 |
|  | Т24 |  | 0 | 0,3 | 8,6 |
|  | Т25 |  | 10,5 | 10,3 | 0 |
| Стабилизатор напря- жения питания | Т26 |  | 8,4 | 8,5 | 14,0 |
|  | Т27 |  | 14,2 | 8,3 | 3,5 |
|  | Т30 |  | 8,4 | 8,3 | 3,5 |
| Гетеродин | Т32 |  | 7,4 | 0,8 | 0,3 |
| Стабилизатор напряжения питания | Т33 |  | 7,9 | 7,7 | 12,0 |
| Предварительный УНЧ | Т34 |  | 2,3 | 3,0 | 7,5 |
|  | Т35 |  | 6,0 | 6,7 | 10.0 |
| Усилитель НЧ | Т36 |  | 5,3 | 6,7 | 0 |
|  | Т37 |  | 12,0 | 10,0 | 6,0 |
|  | Т38 |  | 6,0 | 5,3 | 0 |
| Устройство защиты от глубокого разряда аккумуляторной батареи | Т39 Т40 |  | 0 0 | 4,0 0,6 | 0,6 12,0 |
| Устройство световой индикации точной нас- тройки | Т41 |  | 0,5 | 7,5 | 0,5 |
|  | Т43 |  | 0 | 0,5 | 12,0 |
|  | Т43 |  | 0 | 2,0 | 0,5 |

От промышленного радиоприемника «ВЭФ-201» использованы: переключатель диапазонов барабанного типа (намоточные данные приведены в табл. 1), контактная планка, конденсатор переменной емкости, верньерное устройство, телескопическая, магнитная (с катушками) антенны.

Налаживание телерадиоприемника следует производить при подключенном внешнем стабилизированном источнике питания напряжением 12 — 15 В и мощностью не менее 6 Вт для предотвращения выхода из строя аккумуляторов из-за возможных ошибок при монтаже.

Сначала проверяют работу устройства защиты. Когда напряжение источника снижается примерно до 10,5±0,2 В, устройство защиты должно отключить источник питания. Порог срабатывания устройства защиты устанавливают подстроечным резистором R212.

Далее приступают к налаживанию усилителя низкой частоты, для чего сигнал от звукового генератора (через электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ) подают на верхний по схеме контакт переменного резистора R200, предварительно отпаяв провод, идущий к переключателю В4.

Дальнейшая настройка усилителя описана в журнале «Радио», 1974, № 8, с. 45.

Последовательность налаживания телевизора достаточно подробно описана в вышеуказанной брошюре.

Настройку радиоприемника начинают с усилителя ПЧ по обычной методике. Для этого используют генератор Г4-102 и осциллограф, например С1-49, подключаемый к регулятору громкости R200.

Регулировка преобразователя, гетеродинных и входных контуров производится по методике, неоднократно описанной на страницах журнала «Радио».

Режимы работы транзисторов указаны в табл. 2.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat