# Г. Ларионов

## РЕГЛАМЕНТАТОР ВРЕМЕНИ

Регламентаторы времени выступлений докладчиков начинают завоевывать все большую популярность. В таких устройствах, как правило, применяется цифровая форма отсчета с показом текущего времени или времени, оставшегося до конца выступления, председателю собрания и докладчику.

Описываемый здесь регламентатор отличается от аналогичных приборов двусторонней индикацией (для ведущего и для зала), большим углом обзора и дискретно-аналоговой (позиционной) формой отсчета времени, оставшегося до конца выступления. За две минуты до окончания регламента и по окончании его прибором выдаются звуковые сигналы. В течение последней минуты перед докладчиком мигают лампы выносного сигнализатора.

Органы управления прибором позволяют в любое время ввести нужное число (от 0 до 30 мин, в соответствии со шкалой), увеличить или уменьшить его (по желанию аудитории), дать звуковой сигнал вручную или отменить его подачу в автоматическом режиме.

Питается прибор от выпрямителя, собранного по бестрансформаторной схеме. Это заметно снизило его массу и стоимость. Потребляемая мощность около 5 Вт.

Принципиальная схема. В состав прибора входят: блок питания (рис. 1), релаксационный датчик минутных импульсов (рис. 2), делитель частоты и каскад звукового сигнала (рис. 3), счетно-индикаторная декада и выносной сигнализатор (рис. 4).

Делитель частоты и счетно-пндикаторная декада представляет собой кольцевые счетчики на тиратронах с холодным катодом. Счетчики построены на основе многостабнлыюго триггера с импульсно-по-тенциальными ячейками совпадения.

Рассмотрим принцип действия счетчика на примере схемы делителя частоты. Предположим, горит тиратрон Л5. Падение напряжения между анодом и катодом составляет примерно 50 В. Общий анодный резистор R9 подключен к источнику +150 В. На общей анодной шине устанавливается напряжение +120 В, а потенциал катода тиратрона Л5 равен + 70 В. На сетки всех тиратронов через высокоом-ные резисторы подается напряжение подготовки, исключающее запаздывание зажигания и повышающее чувствительность тиратронов к импульсам запуска.

На шину запуска 48 подаются остроконечные положительные импульсы амплитудой 70 — 100 В и длительностью 10 — 30 мкс. Во всех узлах запуска тиратронов (например, С9, Д17, R28; С10, Д18, R30 и т. д.) импульсы запуска шунтируются катодными конденсаторами через открываемые импульсами диоды. Но диод Д18, подключенный к катоду горящего тиратрона J15, закрыт напряжением +70 В, поэтому в данном узле запуска импульс не шунтируется. Через сеточный конденсатор С10 он поступает на сетку тиратрона Л6 и поджигает его. При этом на анодной шине выделяется отрицательный импульс (напряжение кратковременно снижается со 120 до 50 В), гасящий ранее горевший тиратрон Л5, а на катоде тиратрона JI6 устанавливается напряжение + 70 В, закрывающее диод Д19.

Рис. 1. Принципиальная схема блока питания регламентатора

Следующим импульсом запуска поджигается тиратрон JI7 и гасится Л6 и так далее.

Прибор включается кнопкой В1. Через диод Д1, резисторы R4, R5, R8 и R9 выпрямленное амплитудное напряжение сети подается на анодные шины 45 и 43 кольцевых счетчиков импульсов и в них самопроизвольно поджигается по одному тиратрону. После некоторой задержки за счет заряда конденсатора С1 через резистор R2 зажигается стабилитрон Л1, и напряжение + 150 В через диоды ДЗ, Д4 поступает на анодные резисторы кольцевых счетчиков R8 и R9. При этом устанавливается режим: через делитель частоты проходит анодный ток 1 мА, а через счетно-индикаторную декаду 8 мА.

Рис. 2. Принципиальная схема релаксационного датчика минутных импульсов

Переключатель В5 «Ввод числа» нужно установить на заданную цифру, после чего нажать кнопку В4 «Пуск». При этом с шины 44 напряжение + 150 В подастся на релаксатор ввода числа ЛЗ. Частота импульсов релаксатора (несколько десятков герц) определяется номиналами сеточной цепи R18, С5, амплитуда — анодной цепи R16, С4.

С катода тиратрона ЛЗ положительные импульсы через конденсатор С6 поступают на резисторы R23 и R24 нмпульсно-потенцнальных ячеек «И». Диоды этих ячеек подключены к конденсаторам С45, С46 диодных логических элементов «ИЛИ», включенных на выходе счетно-индикаторной декады. Если горит одна из ячеек, отсчитывающих пятиминутные интервалы (ЛИ — Л15), напряжение +70 В выделяется на конденсаторе С45 и закрывает диод Д13.

В этом случае импульсы релаксатора через резистор R23 поступают на шину 48 запуска делителя частоты. Каждый пятый импульс релаксатора на тиратроне ЛЗ, выделяющийся при переходе режима горения с тиратрона Л8 на тиратрон Л4, через диод Д23 и конденсатор С13 запускает усилитель-формирователь на тиратроне Л9. С его выхода импульс поступает на шину 41 и запускает очередную ячейку счетно-индикаторной декады.

Если в ней горит одна из ячеек отсчета минутных интервалов (Л 16 — Л20), с шины 33 подается напряжение на датчик минутных импульсов, закрывающее диод Д14. В этом случае импульсы релаксатора на тиратроне ЛЗ, минуя делитель частоты, поступают на запуск усилителя-формирователя на тиратроне Л9 (через шину 49). При достижении заданного переключателем В5 положения (например, 3 мин) по шине 31 через кнопку В4 и резистор R17 подается напряжение +70 В, релаксатор прекращает работу. При отпускании кнопки В4 начинает работать датчик минутных импульсов (тиратрон Л2). частота импульсов которого определяется номиналами цепи R12, СЗ и положением движка резистора R10.

#### Рис. 3. Принципиальные схемы делителя частоты и каскада звукового сигнала

В рабочем режиме при поджиге тиратронов Л19 («2 минуты») и Л21 («0 минут») на шине 47 выделяется положительный импульс, запускающий каскад выдачи звукового сигнала на тиратроне Л10. При его поджиге через обмотку реле Р1 разряжается накопительный конденсатор С22.

После его разряда тиратрон Л10 гаснет, а кратковременным замыканием контакта Р1.1 реле Р1 включается зуммер или звонок с мелодичным боем Ml, дающий предупреждающий звуковой сигнал, громкость которого регулируется резистором R1.

#### Рис. 4. Принципиальные схемы счетно-индикаторной декады и выносного сигнализатора

Рис. 5. Вид регламентатора спереди

Рис. 6. Вид регламентатора сзади

Катодной нагрузкой тиратрона Л20 («1 минута») служит обмотка реле Р2. За минуту до окончания регламента оно включается и своими контактами Р2.1 подает питание на выносной сигнализатор «Минута» (мультивибратор с частотой переключения примерно 1 Гц).

При поджиге тиратрона Л21 тиратрон Л20 гаснет, питание выносного сигнализатора отключается.

Звуковой сигнал в автоматическом режиме можно отключить кнопкой В2, а в любое время подать его вручную кнопкой ВЗ.

Конструкция и детали. Тиратроны счетно-индикаторной декады установлены так, что они обеспечивают двустороннюю сигнализацию для председателя и для зала (на рис. 5 показан вид регламентатора спереди, на рис. 6 — сзади). При незначительном повороте корпуса прибора его лицевая шкала может быть видна и докладчику, что исключает надобность в передаче сигналов к трибуне по кабелю.

Монтаж прибора выполнен навесным способом (рис. 7).

Выбору элементной базы для прибора предшествовала длительная работа по исследованию режимов и испытанию на долговечность тиратронов МТХ-90, в которых одновременно сочетаются такие свойства, как самосигнализация, бистабильность (память), возможность сенсорного управления, саморезервирование, что в целом позволяет до предела сократить функциональную избыточность и обеспечить максимальную технико-экономическую эффективность прибора. Лишь после этого было принято решение использовать их в качестве элементной базы.

Рис. 7. Вид на монтаж регламентатора

В приборе нет цифровых ламп, традиционно применяемых в устройствах счета времени. Это позволило повысить его надежность и уменьшить стоимость комплектующих элементов примерно до 30 — 40 рублей. В то же время принятая дискретно-аналоговая форма отсчета позволяет оценить время, оставшееся до конца выступления, даже не видя выгравированной на шкале цифры, по положению ярко светящегося «глазка» относительно границ лицевого обрамления прибора.

Реле Р1 и Р2 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.204). Резисторы — МЛТ-0,25, кроме высокоомных (последние — КИМ-0,125). Конденсаторы — КЛС, МБМ. Диоды Д2Ж могут быть заменены на Д9Ж-

При отсутствии ошибок в монтаже прибор практически не требует налаживания.

Все катодные резисторы могут быть при необходимости заменены обмотками реле, коммутирующими индикатор другого типа.

Экспериментальная проверка прибора показала, что психологическая адаптация аудитории к регламентированию времени выступлений наступает после двух-трех совещаний, при этом продолжительность заседания сокращается на 30 — 40%.

Приведенная схема может быть использована для построения многопозиционного коммутатора или программного таймера со счетом от 30 к 0 или от 0 к 30 (минутам, секундам).

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat