# Р. Мелешко, Л. Готшалк

## МИКРОФОННАЯ СТЕРЕОУСТАНОВКА

Микрофонная стереустановка «Арена-200» предназначена для работы одновременно от 10 микрофонов. Она представляет собой микшерное устройство с двумя каналами усиления.

Микшерный пульт дает возможность перемещать сигнал каждого из десяти входов в левый или правый канал электрическим путем, при помощи панорамных регуляторов, перемещать источник звука в любое место стереофонической звуковой картины. Сигнал с любого из входов отдельно или комбинационно можно пропустить через ревербератор с последующим подмешиванием на различных уровнях к основному сигналу, что дает дополнительные звуковые эффекты.

Каждый вход микшерного пульта имеет свой корректирующий усилитель, выполненный в виде активного темброблока на одном транзисторе. Для регулировки частотной характеристики в широких пределах в каждом канале применен активный многочастотный темброрегулятор.

Рис. 1. Структурная схема стереоустановки:

1 — 10 — блоки предварительного усиления; У1, У4. У7, У8 — согласующие усилители; У2, У5 — многочастотные темброблоки; УЗ, Ув. У9 — У12, У1 универсальные усилители; У13. УМ — усилители мощности; У16 — блок питания пульта; У17 — блок питания усилителей мощности

Усилители мощности конструктивно выполнены в виде отдельного блока, имеют автономное питание и защиту от короткого замыкания в нагрузке.

Структурная схема стереоустановки «Арена-200» показана на рис. 1. Она состоит из десяти блоков предварительного усиления (7 — 10), согласующих усилителей У1, У4, У7, У8, двух активных многочастотных темброблоков У2, У5, универсальных усилителей УЗ, У6, У9 — У12, У15, двух усилителей мощности У13, У14, регуляторов уровня Rl — R5, громкоговорителей Гр1, Гр2 и блоков питания пульта У16 и усилителей мощности У17.

Каждый из десяти блоков предварительного усиления состоит из линейных усилителей (1У1, 1УЗ — 1У7, 2У1, 2УЗ — 2У7, ЗУ1. ЗУЗ — ЗУ7, 4У1, 4УЗ--4У7. 5У1. 5УЗ — 5У7, 6У1, 6УЗ — 6У7, 7У1, 7УЗ — 7У7, 8У1, 8УЗ — 8У7, 9У1, 9УЗ — 9У7, 10У1, 10УЗ — 10У7), активного темброблока (1У2 — 10У2), регуляторов уровня (1R1, 1R3, 2R1, 2R3, 3R1, 3R3, 4R1, 4R3, 5R1, 5R3, 6RI, 6R3, 7R1, 7R3, 8R1, 8R3, 9R1, 9R3, 10RL 10R3) и панорамного регулятора (1R2 — 10R2).

Для контроля работы микшерного пульта на слух предусмотрена возможность подключения стереофонических телефонов (разъем Ш2).

Визуальный контроль уровня сигнала в каждом канале осуществляется с помощью стрелочных индикаторов ИП1 и ИП2.

Для нормальной работы усилителя от микрофона достаточно, чтобы чувствительность его была 5 — 10 мВ. Однако усилитель не должен заметно искажать сигнал при десятикратной перегрузке, т. е. при входном сигнале 100 мВ. Это связано с тем, что расстояние между источником звука и микрофоном во время исполнения программ постоянно меняется. Исполнитель манипулирует микрофоном, двигается по сцене, приближаясь к различным музыкальным инструментам, и т. д. Поэтому выходное напряжение, развиваемое микрофоном на входе усилителя, меняется в широких пределах — от 0,1 до 100 мВ.

Предварительное усиление сигналов и их формирование осуществляется с помощью десяти однотипных блоков 1 — 10. Из блоков предварительного усиления сигнал поступает на согласующие усилители и смесители У1 и У4 соответственно левого и правого каналов, а с них подается на регуляторы уровня R1 и R2. Сюда же подается сигнал и с ревербератора. Последний подключается к разъему Ш1. Для лучшего согласования сигнал с ревербератора разветвляется на два канала, каждый из которых имеет регулятор уровня (R3, R4) и согласующий усилитель (У7, У8).

С регуляторов уровня R1 и R2 сигнал поступает на активные шестиоктавные темброблоки У2 и У5, а с них — на универсальные усилители УЗ, У6 и У9 — У12. Последние обеспечивают необходимый уровень сигнала, подаваемого на стереотелефоны и индикаторы уровня ИП1 и И172.

Принципиальная схема блока предварительного усиления изображена на рис. 2. Сигнал с микрофонного входа 2 через разделительный конденсатор С1 поступает на базу транзистора 77, на котором собран линейный усилитель 1У1. Коэффициент усиления этого каскада равен 20.

Усиленный первым каскадом сигнал подается на активный темброблок 1У1, построенный на транзисторе Т2. Сигнал в этом тракте усиления не требует коррекции более ±10... 12 дБ, поэтому не было необходимости лучшего согласования двух каскадов за счет увеличения числа деталей. Коэффициент усиления этого каскада на частоте 1 кГц равен единице.

С коллектора транзистора Т2 через разделительный конденсатор С7 сигнал поступает на регулятор уровня (резистор R21) и резистор R17 (в усилителе сигнала реверберации)- После регулятора уровня сигнал разветвляется с помощью двух согласующих каскадов на транзисторах Т4 и Т5 на два канала: левый и правый.

Нагрузкой этих каскадов служит панорамный регулятор, собранный на резисторах R28, R29 и R31.

Переменным резистором R31 можно плавно регулировать усиление одного из каналов вплоть до 0. Это создает впечатление перемещения источника сигнала из одного канала в другой. После панорамного регулятора сигнал усиливается в каждом канале еще одним каскадом на транзисторах Т6 и Т7.

Коэффициент усиления этих каскадов одинаков и составляет 15... 20. При входном сигнале 100 мВ напряжение на выходе левого и правого каналов составляет 2 В (на частоте 1 кГц), при условии, что регуляторы тембров и панорамный регулятор находятся в среднем положении.

На транзисторе ТЗ собран усилитель ревербератора. Напряжение сигнала реверберации на резисторе R15 также составляет 2 В.

Принципиальная схема согласующего усилителя показана на рис. 3. Он выполнен на транзисторе 77, включенном по схеме с общим коллектором. Каскад охвачен отрицательной частотнозависимой обратной связью.

На рис. 4 приведена принципиальная схема универсального усилителя. Он выполнен на операционном усилителе Mc1 и двух транзисторах 77, Т2 разной структуры. Микросхема Mc1 включена по схеме масштабного усилителя. Его коэффициент усиления равен отношению сопротивлений резисторов R6/R1.

### Рис. 2. Принципиальная схема блока предварительного усиления

Рис. 3. Принципиальная схема согласующего усилителя

Рис. 4. Принципиальная схема универсального усилителя

Несколько отличается универсальный усилитель У15, который находится в тракте реверберации сигнала. В нем отсутствует резистор R1. Конденсатор С4 — 20 мкФ на 25 В.

Коэффициент усиления этого каскада равен R6/R20. При положении максимальной передачи регуляторов уровня в тракте реверберации и входном сигнале 5 мВ напряжение сигнала на разъеме Ш1 (гнездо 1) входа ревербератора составляет не менее 0,55 В.

Принципиальная схема шестиоктавного активного темброблока показана на рис. 5. Он собран на двух операционных усилителях Mel и Мс2. Усилительный каскад на микросхеме Mel служит для согласования темброблока с предыдущими каскадами. Он охвачен отрицательной обратной связью (через резисторы R3 и R4). Коэффициент усиления каскада можно регулировать переменным резистором R4.

С выхода микросхемы Mel (вывод 5) сигнал поступает на неинвертнрующий вход операционного усилителя Мс2. Он через резистор R15 охвачен отрицательной обратной связью. Между неинвертиру-ющим и инвертирующим входами включены переменные резисторы R7 — R12, движки которых соединены с последовательными LCft-контурами. Резонансная частота каждого контура отличается на октаву. У первого — 200 Гц, у шестого — 6400 Гц. Коэффициент усиления такого каскада при среднем положении движков переменных резисторов R7 — R12 равен единице (R15/R6).

Если движки переменных резисторов R7 — R12 находятся в крайнем верхнем по схеме положении, то контуры шунтируют вход операционного усилителя Мс2 на резонансных частотах, что приводит к завалу амплитудно-частотной характеристики. Если же движки находятся в нижнем по схеме положении, то уменьшается глубина отрицательной обратной связи и, как следствие, происходит подъем частотной характеристики.

Для получения сравнительно равномерной частотной характеристики на выходе операционного усилителя Мс2 при крайних положениях движков переменных резисторов R7 — R12 добротность LCR контуров иа всех шести частотах должна быть приблизительно одинаковой, около 0,6.

Добротность контуров, соответствующая оптимальному параллельному резонансу,

Рис. 5. Принципиальная схема шестноктавного активного темброблока

Поскольку проводимость в неразветвленной части цепи при резонансе имеет чисто активный характер, то для получения сравнительно равномерной характеристики с подъемом или завалом на уровне около 20 дБ, необходимо в контур CL включить резистор R. После намотки катушек индуктивности замеряется их активное сопротивление RL и к его значению добавляется сопротивление резистора R, чтобы суммарное сопротивление г составляло 1,2 кОм. В этом случае коэффициент усиления каскада на резонансных частотах при крайнем нижнем по схеме положении движков переменных резисторов R7 — R12 будет составлять около 20 дБ.

Значения индуктивности контурной катушки и емкость конденсатора вычисляют по формулам:

Для расчетов числа витков индуктивностей можно практически определить коэффициент а (a = L/w2). Для этой цели на одной катушке наматывают какое-либо количество витков, например 100, и замеряют индуктивность. После определения коэффициента а легко определить с достаточной точностью и число витков для различных значений индуктивности. Если же катушки индуктивностей будут из разного материала, то коэффициент а необходимо определять для различных катушек отдельно. Основные параметры контуров CRL приведены в табл. 1.

### Таблица 1

| F, Гц | L, мГ | С, мкФ |
| --- | --- | --- |
| 200 | 1340 | 0,5 |
| 400 | 670 | 0,25 |
| 800 | 335 | 0,12 |
| 1600 | 168 | 0,06 |
| 3200 | 84 | 0,03 |
| 6400 | 42 | 0,015 |

Рис. 6. Принципиальная схема блока индикации

На рис. 6 приведена принципиальная схема блока индикации. Он состоит из усилителя на транзисторах 77, Т2 разной структуры (его коэффициент усиления приблизительно равен отношению сопротивлений R2/R3), выпрямителя на диодах Д1, Д2 и измерительного прибора ИП1. Элементы Д1, Д2, СЗ, R4 и ДЗ служат для преобразования линейного характера отклонения стрелки в логарифмический. Кроме того, диод ДЗ защищает измерительный прибор ИП1 от перегрузок.

Принципиальная схема усилителя мощности показана на рис. 7. Усилитель мощности собран на кремниевых транзисторах по бестрансформаторной схеме. Максимальная выходная мощность 100 Вт в каждом канале.

Напряжение сигнала на входе усилителя составляет 1 В. Входное сопротивление равно 10 кОм. Номинальное сопротивление нагрузки каждого канала 4 Ом. Усилитель обладает высокой термостабильностью. Оконечный каскад имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке. Узел защиты собран на транзисторах Т10 — Т12. При выходной действующей мощности 100 Вт (на нагрузке 4 Ом усилитель развивает напряжение 28 В — амплитудное значение) максимальный коллекторный ток транзисторов оконечного каскада не превышает 50% от максимально допустимого значения для транзисторов КТ819Г (Т8, Т9) и КТ817Г (Т6, Т7) и 70% при коротком замыкания в нагрузке. Если радиолюбитель не располагает такими транзисторами, то усилитель можно собрать и на транзисторах КТ803 или КТ908 (Т8, Т9), КТ801А (Т6, 77).

В связи с высоким напряжением питания усилителя (±35 В) транзисторы КТ803 необходимо разбраковать по напряжению Uкэмах.

Рис. 7. Принципиальная схема усилителя мощности

Рис. 8. Принципиальная схема устройства для разбраковки транзисторов КТ803

Для этой цели необходимо иметь источник постоянного тока с регулируемым выходным напряжением от 0 до 150 В, миллиамперметр и вольтметр с высоким входным сопротивлением.

Принципиальная схема устройства для разбраковки транзисторов КТ803 представлена на рис. 8. Пригодными для применения в усилителе транзисторами следует считать те, у которых начало электрического пробоя, т. е. заметное увеличение тока (точка 2 на графике), происходит при напряжении коллектор-эмиттер не менее 90 В.

Выбранные таким способом транзисторы и согласованные по другим параметрам надежно работают в оконечных каскадах усилителей и не боятся обрыва нагрузки при входном сигнале. В режиме максимальной выходной мощности на каждом выходном транзисторе рассеивается мощность около 30 Вт, что составляет 50% от максимально допустимой по паспорту для КТ803.

На рис. 9 и 10 изображены печатные платы усилителя мощности.

На рис. 11 изображена принципиальная схема блока питания узлов микрофонной стереоустановки (кроме усилителя мощности). Он состоит из двух-полярного стабилизатора и двух фильтров C1R13C5 и C2R14C6.

Стабилизаторы снабжены системой защиты от короткого замыкания на выходе и перегрузки по току, выполненной на транзисторах ТЗ и Т4. Пульсации выходного напряжения блока питания не превышают 10 мВ. Порог срабатывания системы защиты определяется резисторами R6 и R12. Сопротивление их рекомендуется выбирать не менее 510 Ом.

Рис. 9. Печатная плата усилителя мощности (без выходных каскадов)

Рис. 10. Печатная плата выходных каскадов усилителя мощности

Рис. 11. Принципиальная схема блока питания пульта

При коротком замыкании на выходе стабилизаторов ток через стабилитроны Д5 и Д6 резко уменьшается и становится меньше тока стабилизации. Срыв стабилизации сопровождается падением напряжения на стабилитронах, что вызывает лавинообразное закрывание всех транзисторов.

Резисторы R2 и R7. шунтирующие переходы коллектор-эмиттер транзисторов Т1, Т6, обеспечивают надежную работу стабилизаторов при пониженных температурах. Подстроенными резисторами R5 и R10 устанавливают необходимое выходное напряжение стабилизаторов.

На рис. 12 приведена принципиальная схема блока питания усилителя мощности. Схема особенностей не имеет. Если усилитель мощности стереофонический, то емкость конденсаторов С2 и СЗ должна быть 10 000 мкФ, а предохранитель ПрЗ должен быть рассчитан на ток 2 А.

В блоке питания узлов микрофонной стереоус-тановки применен трансформатор, выполненный на сердечнике Ш 19x30, в блоке питания усилителя мощности — на сердечнике Ш40Х40 (если усилитель монофонический) или Ш40Х60 (если стереофонический). Намоточные данные трансформаторов приведены в табл.2.

Рис. 12. Принципиальная схема блока питания усилителя мощности

### Таблица 2

| Обмотка | Число витков | Диаметр провода ПЭВ-2, мм | 1 Напряжение, В | Ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tp1 (рис. 11) |  |  |  |  |
| 1 — 2 | 2200 | 0,2 | 220 | 0,06 |
| 3 — 4 | 180 | 0,31 | 180 | 0,1 |
| 5 — 6 | 180 | 0.31 | 18 | 0,1 |
| 7 — 8 | 90 | 0,41 | 9 | 0,2 |
| Tpl (рис. 12) — «моно» |  |  |  |  |
| 1 — 2 | 660 | 0.79 | 220 | 0,8 |
| 3 — 4 | 81 | 1,41 | 27 | 3 |
| 4 — 5 | 81 | 1.41 | 27 | 3 |
| 6 — 7 | 27 | 0,41 | 9 | 0,25 |
| Tpl (рис. 12) — «стерео» |  |  |  |  |
| 1 — 2 | 550 | 1,05 | 220 | 1,6 |
| 3 — 4 | 68 | 2,01 | 27 | 6 |
| 4 — 5 | 68 | 2,01 | 27 | 6 |
| 6 — 7 | 22 | 0Л4 | 9 | 0,25 |

Налаживание стереомикрофонной установки следует начинать с блоков предварительного усиления. Для этого выводы 5 блоков 1 — 10 подключают к фильтру питания R14C6, напряжение на котором + 25 В. Кроме того, фильтр должен быть нагружен всеми питающимися через него блоками. Так как все блоки работают в режиме класса А, то напряжение на выходе фильтра впоследствии изменяться не будет.

Подбирая резистор R33, устанавливают на конденсаторе С15 напряжение +15 В. Разброс значения напряжения в этой точке от номинальной может достигать +15%.

После установки напряжения питания блоков 1 — 10 к выводу 3 подключают резистор сопротивлением 10 кОм. На вход (вывод 2) с генератора подают сигнал частотой 1 кГц и уровнем 100 мВ и подбором резистора R2 добиваются минимального искажения формы синусоиды на выходе каскада. После этого отключают резистор нагрузки и соединяют между собой выводы 3 и 4. Движки переменных резисторов R6, R10, R21, R15 и R31 устанавливают в среднее положение. Уровень сигнала на выводах 6, 8, 9 должен быть 2 В ± 10%. Нелинейные искажения могут достигать 1 — 1,5%. При уменьшении уровня входного сигнала до номинального, т. е. до 5 — 10 мВ, коэффициент нелинейных искажений понизится до 0,2 — 0,3% в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц.

После настройки всех 10 блоков предварительного усиления их выводы б соединяют со входом согласующего усилителя У1 (вывод 1) правого канала, а выводы 8 — со входом согласующего усилителя У4 (вывод 1) левого канала. Выводы 9 соединяют со входом универсального усилителя У15 (вывод 1) канала реверберации. Налаживание остальной части микшерного пульта довольно просто: устанавливают в среднее положение движки регуляторов уровня обоих каналов и тембра, измеряют уровень и оценивают качество сигнала на выходе обоих каналов. При подаче на вход любого из блоков 1 — 10 сигнала напряжением 100 мВ уровни должны соответствовать указанным на рис. 13. Если выходные напряжения в каналах разные, то следует изменить коэффициент усиления каскада, собранного на микросхеме Mс1 в блоке У2 (резистором R4).

Рис. 13. Распределение уровней сигнала в блоке предварительного усиления

Рис. 14. Распределение уровней сигнала в канале реверберации (входная часть)

Рис. 15. Распределение уровней сигнала в канале реверберации (выходная часть)

В канале реверберации уровни должны распределяться согласно рис. 14 (допускается разброс до 20 — 30%, чтобы не было значительных нелинейных искажений и при входном сигнале 5 — 10 мВ можно было бы получить на выходе уровень сигнала на нагрузке 10 кОм 0,5 В с некоторым запасом). Распределение уровней во второй части канала реверберации показано на рис. 15

При настройке усилителей индикации необходимо уровень сигнала на входе блоков 1 — 10 уменьшить до 10 — 20 мВ и добиться соответствия показаний измерительных приборов с истинным значением напряжения.

При налаживании усилителя мощности следует отключить защиту. Для этого временно отпаивают коллекторы транзисторов Т10 и Т11.

Движок подстроечного резистора R4 устанавливают в положение максимального сопротивления, отключают эквивалент нагрузки и включают питание усилителя. Для контроля тока в оконечном каскаде удобно пользоваться милливольтметром, измеряя падение напряжения на резисторах R15 и R24.

Ток покоя оконечного каскада не должен превышать 100 — 150 мА. Этот метод дает возможность, не отпаивая коллекторы мощных транзисторов, оперативно производить контроль параметров усилителя в режиме покоя.

После установки тока покоя резистором R4 подключают эквивалент нагрузки 4 Ом и измеряют падение напряжения на нем. Ток через нагрузку в режиме покоя должен быть минимальным. В худших случаях он не должен превышать 5 — 10 мА.

Затем на вход усилителя подают сигнал с генератора и проверяют все параметры усилителя в режиме усиления. После этого подключают защиту оконечного каскада, припаивая коллекторы транзисторов T10 и Т11. Правильно настроенная система защиты не искажает выходной сигнал при 100% выходной мощности.

При уменьшении нагрузки от 4 Ом до нуля транзисторы защиты Т10 и Т11 открываются, шунтируя эмиттерные переходы транзисторов Т4 и Т5. В связи с этим происходит ограничение тока и через транзисторы оконечного каскада. При этом нелинейные искажения значительно возрастают. После устранения короткого замыкания в нагрузке и восстановления ее номинального сопротивления усилитель мощности автоматически возвращается в рабочее состояние.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat